PROJEKT BUDOWLANY

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RZESZOWIE

INWESTOR : 		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

ul. Staroniwska 55

35-101 Rzeszów

LOKALIZACJA :		dz. nr  1435 obr. 212, Rzeszów

FAZA PROJEKTU :		Projekt budowlano – wykonawczy

OPRACOWANIE :

architektura:

mgr inż. arch. Mirosław Siwczyk

upr. proj. nr UAN-29/88

konstrukcja:

tech. bud. Kazimierz Czuma

upr. proj. nr B-486/94

CZERWIEC 2015

CZERWIEC 2015

O Ś W I A D C Z E N I E

My, niżej podpisani, oświadczamy, że jesteśmy projektantami projektu budowlano-wykonawczego remontu boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 na działce nr 1435 obr. 212 w Rzeszowie.

Oświadczamy także, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Architektura: |  |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Mirosław Siwczyk upr. proj. nr UAN-29/88 |  |
| Konstrukcja: |  |
| tech. bud. Kazimierz Czuma upr. proj. nr B-486/94 |  |

#### OPRACOWANIE ZAWIERA:

- CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

- Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń o przynależności do branżowych Izb projektantów

- Oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Podstawa opracowania

- Inwestor

- Przedmiot i zakres opracowania

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

- Projektowane zagospodarowanie terenu

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

- Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków

- Wpływ eksploatacji górniczej

- Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko

- Geotechniczne warunki posadowienia

- OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

- Podstawowe rozwiązania projektowe

- Opis projektowanego boiska

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podbudów i nawierzchni urządzeń sportowych

- Nawierzchnia z trawy

- Uwagi końcowe

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

## II. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania:

Projekt techniczny opracowano na zlecenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie.

Za podstawę do opracowania przyjęto następujące materiały:

- Obowiązujące przepisy i normatywy techniczne;

- Ustalenia danych wyjściowych do projektowania uzgodnionych z  Inwestorem;

- Wizja lokalna w terenie;

- Mapa zasadnicza

2. Inwestor:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

35-101 RZESZÓW, ul. Staroniwska 55

3. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy boiska do piłki nożnej o wymiarach 21x42 m i nawierzchni z trawy naturalnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 mieszczącym się przy ul. Staroniwska 55 w Rzeszowie.

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej.

Roboty budowlane obejmują wykonanie następujących elementów robót:

- Usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej i żwirowej wraz z obrzeżami z istniejącego boiska i bieżni

- Roboty ziemne i profilowanie terenu.

- Budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z wyposażeniem

- Montaż piłko chwytów

- Obsianie trawą pozostałej części po usunięciu nawierzchni asfaltowej oraz żwirowej i wykonaniu boiska do piłki nożnej.

Usytuowanie boiska do piłki nożnej przedstawiono w części graficznej „Projekt zagospodarowania terenu”.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

4.1. Stan istniejący i lokalizacja

Teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1435 obr. 212,  na której znajduje się kubaturowy kompleks  szkolny z terenową infrastrukturą sportową.

Teren w miejscu planowanej inwestycji położony jest w środkowej części działki i w chwili obecnej znajduje się na nim boisko do piłki nożnej o nawierzchni asfaltowej, z okalającą je bieżnią o nawierzchni żwirowej. Nawierzchnia boiska jest nierówna i popękana. Ze względu na zły stan nawierzchni zagrażający zdrowiu użytkowników, nie nadaje się ona do prowadzenia zajęć sportowych. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu inwestycji stanowią: od strony północnej - budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, od strony wschodniej – ulica Stolarska, od zachodniej – działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, natomiast od południa – na obniżeniu terenu boiska szkolne oraz plac zabaw. Teren szkoły ogrodzony jest ze wszystkich stron. W miejscu planowanej inwestycji pomiędzy istniejącym boiskiem przeznaczonym do remontu a boiskami po stornie południowej, jak również wzdłuż ogrodzenia po stronie zachodniej i wschodniej znajdują się liczne drzewa.

Teren działki w miejscu planowanej inwestycji uzbrojony jest w sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągową.

  - Adaptacje i rozbiórki, wycinki i przesadzenia

W związku z realizacją planowanej inwestycji przewiduje się likwidację nawierzchni wraz z podbudowami i obrzeżami z istniejącego boiska oraz okalającej je bieżni oraz elementów wyposażenia boiska takich jak: bramki do piłki nożnej.

Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi konieczność wycinki drzew. Zieleń wzdłuż granic działki oraz pomiędzy projektowanym boiskiem a istniejącymi boiskami po stronie południowej nie ulegnie zmianie i stanowić będzie stało zielony ekran, a także pełnić funkcję estetyczno-dekoracyjną, jak również izolacyjno-ochronną.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje się całkowite rozebranie nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska oraz nawierzchni żwirowej istniejącej bieżni wokół tego boiska. W miejscu tym projektuje się boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej i wymiarach 21x42m. Po stronie wschodniej i zachodniej boiska projektuje się piłkochwyty o wysokości 6m. Dojście do boiska od strony północnej z istniejącego chodnika poprzez teren zielony. Pozostała część istniejącego boiska i bieżni po usunięciu istniejących nawierzchni i wykonaniu projektowanego boiska zostanie obsiana trawą.

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:

| Powierzchnia boiska do piłki nożnej (trawa naturalna) | 882,0 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia zielona po usunięciu asfaltu oraz żwiru i obsianiu trawą | 1198,0 m2 |
| Razem: | 2080,0 m2 |

7. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków:

Projektowane boisko utrzymuje i rozwija dotychczasowa funkcję o charakterze sportowym i edukacyjnym. Tym samym wpisują się  w otaczający teren, nie naruszając wartości kulturowych środowiska oraz zachowują  wyznaczone linie rozgraniczające.

8. Wpływ eksploatacji górniczej:

Przedmiotowa działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

9. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko

Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego oraz nie naruszy interesu osób trzecich, natomiast polepszy warunki obiektów sportowych pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania.

10. Geotechniczne warunki posadowienia

Ze względu na charakter obiektu, który nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (Ustawa Prawo Budowlane, Rozdz. 4, art.29.1., ust. 9) nie stosuje się wymogów badania i orzeczenia warunków posadowienia obiektu budowlanego.

## III. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

  - Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt będzie służył celom dydaktyczno-sportowym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie.

  - Program użytkowy obiektu

Zaprojektowano boisko o nawierzchni z trawy naturalnej i wymiarach 21x42 m które spełnia funkcję boiska do piłki nożnej. Za boiskiem po stronie zachodniej i wschodniej zaprojektowano zabezpieczenie boiska przed wyrzucaniem piłki poprzez ogrodzenie z piłkochwytów wys. 6,0 m.

  - Zestawienie powierzchni

Powierzchnia boiska do piłki nożnej	882 m2

2. Podstawowe rozwiązania projektowe:

Prace rozbiórkowe

Projektuje się boisko do piłki nożnej na miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej oraz bieżni wokół tego boiska o nawierzchni żwirowej. Przed przystąpieniem do prac budowlanych nowego boiska należy przeprowadzić prace rozbiórkowe. Należy zdemontować istniejące wyposażenie boiska, rozebrać istniejącą nawierzchnię asfaltową oraz żwirową wraz z podbudowami i obrzeżami betonowymi.

Boisko do piłki nożnej

Boisko do piłki nożnej o wymiarach 21x42 m (linie w kolorze białym) o nawierzchni z trawy naturalnej. Boisko osłonięte piłkochwytami wysokości 6 m wzdłuż jego krótszych boków, ustawionymi w odległości 2,0 m od linii boiska. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki poprzeczne min. 0,5%.

Odwodnienie nawierzchni elementów zagospodarowania.

Projektuje się powierzchniowe odwodnienie boiska poprzez dwukierunkowo uformowane spadki płyty boiska 0,5% prostopadle do jego osi podłużnej.

Dodatkowo pod boiskiem do piłki nożnej wykonany zostanie drenaż odwadniający w postaci rowków szerokości 15cm i głębokości 20cm wypełnionych żwirem. Rowki w rozstawie co 4m wykonane równolegle względem krótszego boku płyty boiska ze spadkiem jak płyta.

Piłkochwyty.

Za boiskiem wzdłuż jego krótszych boków zostanie ustawiony piłkochwyt systemowy wysokości 6,0 m na słupkach stalowych z siatką polipropylenową lub polietylenową o oczkach 45x45mm. Słupki osadzone w fundamencie posadowionym na gruntach nośnych lecz nie wyżej niż 1,3m poniżej poziomu przyległego terenu i średnicy 0,4m, wykonane z Betonu B20 i zbrojone stalą klasy A-0 i A-III. Kolor słupków i  siatki do uzgodnienia w trybie wykonawczym z Inwestorem.

Montaż piłkochwytów zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

3. Opis projektowanego boiska

- Nawierzchnia			- trawa naturalna

- Wymiary płyty boiska 		- 21x42 m

- Powierzchnia boiska		- 882 m2

Płyta główna boiska podzielona jest na dwie równe części linią środkową. Na środku tej linii zakreślony jest okrąg środkowy o średnicy 8,0 m, w obrębie którego znajduje się punkt wznowienia gry. Wzdłuż krótszych linii boiska (linii bramkowych) usytuowane są bramki o szerokości między wewnętrznymi krawędziami słupków 5m i wysokości dolnej krawędzi porzeczki od podłoża 2m. Przy każdej bramce wyznaczone jest pole bramkowe o wym. 3,1x8,4m oraz pole karne o wym. 7,0x15,0m. Od linii pola karnego odchodzi łuk pola karnego. W każdym narożu boiska znajduje się korner. Jest to strefa, z której egzekwowane są rzuty rożne. Wszystkie linie powinny być w tym samym kolorze (kolor biały) o szerokości 10cm.

Wyposażenie boiska:

- Bramki aluminiowe (5x2m) montowane w tulejach		- szt. 2

- Siatki do bramek						- szt. 2

Montaż bramek wykonać wg zaleceń producenta.

Zastosowany sprzęt sportowy musi posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie do stosowania.

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podbudów i nawierzchni urządzeń sportowych

Projektuje się boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wg następującego układu konstrukcyjnego:

  - Trawa naturalna

  - Warstwa grubości 15cm składająca się z mieszaniny:

- Gleby roślinnej z wykopu

- Piasku grubego 0,5-1,0mm

- Torfu odkwaszonego PH 5,6-6,5

  - Geowłóknina 200-250g/m2;

  - Grunt rodzimy.

  - Drenaż 0,15x0,2m co 4m

- Nawierzchnia z trawy

Trawnik dywanowy z siewu zaprojektowany został w miejscach pozostałych po usunięciu istniejących nawierzchni asfaltowej oraz żwirowej i wykonaniu boiska do piłki nożnej.

Teren pod trawnik powinien być wyprofilowany ze spadkiem 1 – 3%, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usuniecie kamieni, śmieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu, oczyszczeniu podłoża z zanieczyszczeń i ukształtowaniu terenu nawieźć 10cm warstwę ziemi urodzajnej i wykonać trawniki dywanowe siewem z nawożeniem.

- Uwagi końcowe:

Prace budowlane należy wykonać po akceptacji zgłoszenia robót budowlanych.

Przed wykonaniem prac należy wytyczyć istniejące uzbrojenie terenu.

Przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisów normatywnych, zaleceń instrukcji użytych materiałów oraz wytycznych podanych w aprobatach technicznych, a także przepisów bhp.

Zastosowane elementy na terenie inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania oraz deklaracje zgodności.

Wykonawca po wykonaniu inwestycji jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi instrukcję użytkowania w oparciu o wytyczne producentów.

W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z projektantem.

Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować.

Opracował:

mgr inż. arch. Mirosław Siwczyk

upr. proj. nr UAN-29/88

tech. bud. Kazimierz Czuma

upr. proj. nr B-486/94

## IV. SPIS RYSUNKÓW

| L.p. | Projekt | Skala | Nr rysunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zagospodarowanie terenu | 1:500 | 1 |
| 2. | Płyta boiska do piłki nożnej – linie wymiarowe | 1:200 | 2 |
| 3. | Nawierzchnia boiska | 1:10 | 3 |
| 4. | Bramka do piłki nożnej | 1:25 | 4 |
| 5. | Drenaż płyty boiska – rzut | 1:200 | 5 |
| 6. | Fundament pod piłkochwyty | 1:25 | 6 |

- INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RZESZOWIE

ZAMAWIAJĄCY : 		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

ul. Staroniwska 55

35-101 Rzeszów

LOKALIZACJA :	dz. nr  1435 obr. 212, Rzeszów

OPRACOWAŁ : 	 	tech. bud. Kazimierz Czuma

upr. proj. nr B-486/94

CZERWIEC 2015

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

  - prace przygotowawcze, organizacja placu budowy

  - usunięcie  nawierzchni, podbudów i obrzeży z istniejącego  boiska i bieżni

  - wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

  - wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu poza teren budowy

  - zagęszczenie podłoża gruntowego

  - wykonanie odwodnienia drenażowego

  - wykonanie podbudowy

  - budowa piłkochwytów

  - wykonanie nawierzchni boiska

  - wykonanie linii boiska

  - montaż urządzeń sportowych

    - Wskaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejąca zabudowa kubaturowa zlokalizowana na działce  1435.

- Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi).

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- prace przy wykonywaniu prac rozbiórkowych

- prace przy wykonywaniu prac ziemnych

- prace przy szalowaniu i wylewaniu elementów betowych

- prace przy wykonywaniu podbudów

- prace przy wykonywaniu nawierzchni

- prace przy montażu piłkochywtów

- prace przy wykonywaniu drenażu

- prace przy montażu wyposażenia

- inne prace wykończeniowe

- zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn i urządzeń budowlanych

- możliwość przedostania się w strefę budowy osób postronnych

- zagrożenia związane z ruchem pojazdów na terenie robót oraz wyjazdem z  terenu prowadzenia prac

- zagrożenia podczas załadunku gruzu i innych materiałów z rozbiórki

- zagrożenia porażenia prądem elektrycznym podczas użytkowania sprzętu zasilanego energią elektryczną

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenia takie powinna prowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i  środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie szkolenia.

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany).

Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników. Należy określić zasady i sposób bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczególne osoby. Wymagany instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzony przed przystąpieniem do pracy.

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia. Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Należy udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkami lub zagrożeniami zdrowia i  życia ludzi

- obsługi maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Należy określić zasady używania oraz sposobów przechowywania i zabezpieczenia materiałów i substancji niebezpiecznych, sprzętu i urządzeń.

Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia).

      - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, ogólnymi wytycznymi branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych, oraz szczególnymi wytycznymi branżowymi (Zakładu Wodociągów i Kanalizacji).

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników budowy posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia.

Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewnić pracownikom indywidualne pasy narzędziowe dla narzędzi podręcznych.

Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, najbliższego posterunku policji, najbliższego punktu telefonicznego.

Zabezpieczyć możliwość dojazdu dla samochodów p.poż, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Instruktaż bhp pracowników – ogólny i stanowiskowy.

Opracować plan ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263

Środki techniczne:

- oznakowanie i zabezpieczenie stref i przejść niebezpiecznych

- środki ochrony zbiorowej - balustrady, barierki i bramki, zapory, zadaszenia, podesty, siatki ochronne, siatki bezpieczeństwa, podstawowy sprzęt medyczny, szafki lekarskie zaopatrzone w czyste i nie przeterminowane środki opatrunkowe, higieniczne i lecznicze pierwszej pomocy,

- środki ochrony indywidualnej - ubiór i obuwie robocze, kaski, okulary ochronne, rękawice antywibracyjne przy obsłudze stopy wibracyjnej

- właściwa organizacja placu budowy, prawidłowe prowadzenie i oznaczenie dróg dojazdowych i stanowisk postojowych,

- prawidłowe rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i rozmieszczenie tabliczek informujących na wypadek pożaru.

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku

Środki organizacyjne:

- koordynacja robót budowlanych (dla unikania kolizji w czasie prowadzenia robót i w zajmowanej przestrzeni),

- cykle instruktaży BHP (z okazji każdej z odpraw Kierownika budowy prowadzonych dla każdej z brygad zatrudnionych)

- prawidłowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP,

- kontrola zabezpieczeń zbiorowych na placu budowy,

- kontrola stosowania zabezpieczeń indywidualnych przez pracowników,

- kontrola stanu i jakości sprzętu i narzędzi wykorzystywanych na budowie,

- kontrola jakości stosowanych materiałów budowlanych,

- prawidłowy nadzór nad realizacją robót budowlanych,

- cykle instruktaży p-poż.

- budowa musi być prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej;

- zabezpieczyć skarpy wykopów;

- na terenie budowy, za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną.

- prace   budowlane   nie   mogą   być   prowadzone   przy   złych   warunkach atmosferycznych

- obsługę sprzętu mechanicznego i elektrycznego należy powierzyć osobom i firmom uprawnionym

Opracował:

tech. bud. Kazimierz Czuma

upr. proj. nr B-486/94